池州职业技术学院互联网专线接入服务项目采购需求书

一、项目概况

实施背景：学院信息化建设快速发展，对互联网接入带宽需求越来越高。

基本情况：学院现有的互联网接入带宽仅300M，无法满足快速增长的互联网接入带宽需求。

项目内容：互联网接入带宽为3Gbps,参考本地已有案例，整体预算为28万元。

项目整体情况：将互联网接入带宽提高到 3Gbps 后，可在一定时期内满足学院的互联网接入需求。

二、项目预算：A 包25万元人民币（1年），B 包 3 万元人民币。

三、供应商资格条件（必填）

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有基础电信业务运营许可证；

3、本项目不允许联合体投标。

四、采购清单(必填)

| 包别 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 互联网专线接入服务 | 年 | 1 | 25万元 |  |
| B包 | 1 | 机房搬迁服务 | 套 | 1 | 3万元 |  |

五、技术需求

（一）A 包：互联网专线接入服务

| 服务名称 | 技术参数和服务要求 | 服务年限 |
| --- | --- | --- |
| 互联网专线接入服务 | 一、技术要求： 1. 互联网接入方式：★ 互联网（Internet）光纤专线，由运营商在池州的机房接入点直连采购人的中心机房，中间不得通过其他网络设备中转，光纤终点为光纤模块。 2. 签约带宽：★ 上下行带宽对等，IPv4带宽≥3Gbps，单条光纤线路IPv4带宽≥1Gbps。 3. 带宽资源： 含国际国内互联网流量,所有资源必须是原始资源，不得使用供应商的缓存设备中的缓存资源。 4. 带宽类型：★ 专线带宽由采购人独享，即不能是与任何其他用户共享此带宽。 5. 实际平均速率： 上下行实际平均速率均须大于等于签约带宽的90%。 注：实际平均速率指用测速软件（speedtest或 360测速）在国内不同的区域随机挑选不同运营商网络的测速点在不同时段多次测速，取最后的平均值，最后速率以上、下行中低者为准。 6. PING值延时和丢包率： （1）专线对端PING值平均延时≤5ms，丢包率≤1/2000。 （2）供应商提供给采购人的互联网出口到国内常用站点的PING值平均延时≤40ms，丢包率≤1/1000。 （3）供应商提供给采购人的互联网出口到国际常用站点的PING值平均延时≤300ms，丢包率≤1/100。 7. 互联网IPv4地址：★ 提供互联网IPv4地址数量≥4个，所提供的IP地址应为连续的固定IP地址段，不允许进行NAT地址转换，互联网固定IP地址不可随意变更，如遇特殊情况必须变更，需提前 30 天通知。 8.互联网IPv6 地址：★ 供应商提供给采购人的互联网出口暂不部署IPv6，但应具备 IPv6 升级能力，合约期内可随时免费升级。 9.DNS服务器：★ 提供安全稳定的 DNS 服务器，不得对DNS 进行任何形式的干扰（包括且不限于劫持、污染、推送信息等）。 10.链路保护： 光纤链路全程需通过不同方向物理双路由进行保护。 11.DDoS防护： 提供DDoS攻击流量清洗服务，清洗流量≥5G。 要求提供DDoS防护流量清洗解决方案、设备拓扑图、清洗业务管理平台页面截图； 每个月为用户提供流量清洗业务报表。 12.端口开放：★ 在国家政策法规允许的范围内，开放所有 TCP 和 UDP 端口。 13.流量和访问控制：★ 在国家政策法规允许的范围内，不对接入服务进行任何形式的流量控制、访问限制、带宽限制等。 二、服务要求： 1.网络可用性：全年≥99.9%。★ 注：网络可用性指供应商的互联网接入无故障运行时间占总运行时间的百分比。 2.接入服务、维护、技术支持时间：★ 7×24小时不间断。 3.故障申告响应时限：≤10分钟。 4.故障处理人员和设备到达现场时限：≤40分钟。 5.故障处理时限：≤1小时。 1小时内故障无法排除，必须在1小时内提供同等规格备用线路接入，直到故障排除。 24小时内故障无法排除，扣除履约保证金的50%；48小时内故障无法排除，扣除全部履约保证金。 6.故障排除反馈时限：≤15分钟。 7.每季度网络出现故障次数：≤1次。 8.故障处理报告： 若网络出现故障，必须向采购人提供详细的故障处理和分析报告。 9.维护要求： 供应商应对提供的线路进行维护，每季度应上门检修一次，并以电子邮件的形式向采购人提供相关的检测报告。 10.用户隐私保护：★ 除国家及地方政府部门有特别规定外，不得向任何第三方泄漏采购人的隐私和数据。 11.备案服务：★ 采购人通过此专线对外提供服务，若按国家有关规定需履行备案手续，中标运营商必须免费提供辅助备案服务。 12.故障应急处理预案： 供应商应向采购人提供详细的故障应急处理预案，签约时必须明确告知采购人故障应急处理流程、故障受理联系方式。 三、资信要求： 供应商或其上级公司（或机构）必须具备下列资信要求： 1. 具有基础电信业务运营许可证。★ 2. 拥有覆盖全国范围的骨干网络。★ 3. 国际出口带宽大于100万Mbps。★ 4. 有互联网专线业务的服务经验。★ | 1年 |

（二）B 包：机房搬迁服务

| 服务名称 | 技术和服务要求 | 服务数量 |
| --- | --- | --- |
| 机房搬迁 | 1.搬迁地点： 原机房地点为学院尚能楼 C 区 2 楼，目的机房地点为学院图书馆5楼；废弃设备搬入指定仓库。 2.搬迁设备： 原机房内所有网络和服务器设备，主要包括： （1）锐捷S8610交换机1台 （2）锐捷S5750交换机1台 （3）机架式服务器 11 台 （4）楼宇间万兆光纤6条 （5）教育网VPN设备1台 （6）UPS 设备2套 （7）其他附属设备（如显示器、键鼠等）若干 （8）废弃设备（如不使用的机柜、桌椅、废弃设备包装等等） 3.设备安装和配置： 设备搬迁后，必须对网络设备进行重新安装和配置，包括设备上架、安装、光纤填埋熔接、网线制作连接、光模块制作、设备通电测试、交换机配置等等 4.新旧机房卫生打扫 5.服务要求： （1）搬迁前提供具体搬迁、施工方案，方案必须经采购人同意后方可实施； （2）搬迁和施工过程中，不得对采购人单位任何原有设施和设备有任何破坏性改动； （3）搬迁和施工过程，不能影响采购人单位正常的工作秩序。 （4）所有设备在搬迁完之后，必须保持其原有质量状态，不能有任何人为损坏。 （5）设备重新安装过程中所需所有零配件和服务均包含在本项目合同报价中； （6）设备重新安装、配置和调试均需和采购人单位协商，以保证和现有网络完全兼容。 （7）搬迁完毕之后，必须保证原有地点和目的地点的环境卫生干净、整洁。 | 1套 |

注：

1、本项目的B包所含服务的实施，将会对 A 包的具体接入产生影响，所以供应商必须同时对 A 包和 B 包进行报价。

2、投标人在投标书中必须对“五、技术需求”表的“技术参数和服务要求”中所列条目逐条进行响应。

3、“五、技术需求”表的“技术参数和服务要求”中带“★”的条目，供应商必须完全满足或优于此参数要求，否则，其投标文件被视为实质上不响应招标文件，即该供应商的投标为无效投标。

4、本项目由供应商自行踏勘现场，需要踏勘现场的可与采购人联系，未踏勘现场导致不利于供应商的后果由供应商自行承担。

5、本项目预算中除了包含服务清单中列出的相关费用外，还包含施工安装调试费、税费等。供应商应综合考虑各种因素再报价，供应商的报价应包含完成本项目工程所有的费用，如人工费、材料（设备）费用、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、交易服务费、代理服务费、土建施工费用、安装调试费、运输费、损耗费、取电施工费、运营维护费等预计发生或可能发生的所有费用。

6、施工安装运维期间的人员安全问题或相关事故由中标供应商负责，投标供应商报价时也应考虑到此项费用（如为员工购买保险、社保，商业险等等）。

7、服务期间内的设备出现质量问题等均由中标供应商负责免费售后，若影响服务则必须更换设备，确保服务不间断；更换设备的费用由中标供应商承担。

8、服务期内，中标供应商必须确保对其所获得的相关数据或信息予以保密，不得泄露。

六、商务需求

1、项目施工要求

项目施工时间：成交通知书发出后5日内完成合同签订工作，并按合同规定时间10日内完成安装调试并交付使用。

项目施工地点：池州职业技术学院校园内指定地点。

2、检测验收

本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购单位方能组织验收并填写“合格验收单”。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收；招标文件未规定部分，严格按照本项目相关的国家质检标准组织验收。

（2）成交人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的服务在有关技术人员配合下对所有服务要求逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。该项目全部验收完毕后成交供应商应提交一份完整的测试报告。验收人员逐个验收后填写验收报告。

（3）若1次验收不合格，则限定中标人在判定验收不合格之日后的10日内进行重新安装调试后再进行验收，若验收仍不合格，则视为中标人虚假响应招标文件，将按国家和政府相关法规对中标人进行处理。

3、售后服务

（1）质保期

A包：合同签约期限为 3 年。质保期从项目验收合格后次日算起，按合同签约期限分 3个年度分别计算，每个年度的起迄时间在合同中约定（第1个年度开始时间为项目验收合格后的次日，后2个年度开始时间为前一年度结束后的次日）。

B包：质保期为验收合格后的一个月。

（2）故障响应

见“五、技术需求”部分的“服务要求”

4、付款方式

A包：中标价为 1年的服务费，按合同中约定的年度一年一付。

合同签约期限为 3 年。

第1个年度付款在系统安装调试验收合格后15日内进行，付至合同中标价的95%，余下5%待该年度结束服务无质量问题后一次性付清，不计利息；

第2个年度和第3个年度，在年度开始时间后的15日内，付至合同中标价的95%，余下5%待该年度结束服务无质量问题后一次性付清，不计利息；

B包：项目安装调试完毕且验收合格并稳定运行 1个月后，一次性付清。

七、评标办法

（一）A 包：采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。

评分标准见下表：

| 一、技术部分评分标准（ 60分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 互联网专线接入方式 | 互联网光纤专线，由供应商在池州的机房接入点直连采购人的中心机房，中间不得通过其他网络设备中转，光纤终点为光纤模块。 （提供接入机房的详细地址、照片） | 5 | - 完全响应：5分 - 负偏离和不响应：（无效投标） |
| 2 | 签约带宽 | 上、下行带宽对等，IPv4带宽≥3Gbps，单条光纤线路IPv4带宽≥1Gbps。 | 6 | - 正偏离，即允许用户实际峰值带宽超过签约带宽的 10%：6分； - 完全响应：5分 - 负偏离和不响应：（无效投标） |
| 3 | 带宽资源 | 含国际、国内互联网流量,所有资源必须是原始资源，不得使用供应商的缓存设备中的缓存资源。 | 2 | - 完全响应：2分 - 负偏离和不响应：0分 |
| 4 | 带宽类型 | 专线带宽由采购人独享，即不能是与任何其他用户共享此带宽。 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 5 | 实际平均速率 | 上、下行实际平均速率均须大于等于签约带宽的95%。 （提供一个基于供应商已有案例的、带宽为1Gbps的、互联网接入接口的周流量报表供评委参考） | 8 | - 正偏离：每上升2%加1分，最多得8分 - 完全响应：6分 - 负偏离：每下降2%扣1分，扣完本项分值为止 - 不响应：0分 |
| 6 | PING值延时和丢包率 | （1）专线对端PING值平均延时≤5ms，丢包率≤1/2000。 （提供一个基于供应商已有案例互联网接入接口的、以专线对端为目标的 ping测试结果截图供评委参考） | 2 | - 正偏离和完全响应：2分 - 负偏离和不响应：0分 |
|  |  | （2）供应商提供给采购人的互联网出口到国内常用站点的PING值平均延时≤40ms，丢包率≤1/1000。 （提供一个基于供应商已有案例互联网接入接口的、以国内常用站点为目标的 ping测试结果截图供评委参考） | 4 | - 正偏离：PING值延时≤20ms且丢包率≤1/1500，4分 - 完全响应：3分 - 负偏离：PING值延时40ms～100ms，或丢包率1/1000～1/500：1分 - 其他情况：0分 |
|  |  | （3）供应商提供给采购人的互联网出口到国际常用站点的PING值平均延时≤300ms，丢包率≤1/100。 （提供一个基于供应商已有案例互联网接入接口的、以国际常用站点为目标的 ping测试结果截图供评委参考） | 4 | - 正偏离：PING值延时≤200ms且丢包率≤1/200，4分 - 完全响应：3分 - 负偏离：PING值延时300ms～400ms，或丢包率1/100～1/50，1分 - 其他情况：0分 |
| 7 | 互联网IPv4地址 | 供应商提供给采购人的互联网IPv4地址数量≥4个，所提供的IP地址应为连续的固定IP地址段，不允许进行NAT地址转换，互联网固定IP地址不可随意变更，如遇特殊情况必须变更，需提前 30 天通知。 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 8 | 互联网IPv6 地址 | 供应商提供给采购人的互联网出口暂不部署IPv6，但应具备 IPv6 升级能力，合约期内可随时免费升级。 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 9 | DNS服务器 | 提供安全稳定的 DNS 服务器，不得对DNS 进行任何形式的干扰（包括且不限于劫持、污染、推送信息等） | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 10 | 链路保护 | 光纤链路全程需通过不同方向物理双路由进行保护。 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：0分 |
| 11 | DDOS攻击防护 | 提供DDoS攻击流量清洗服务，清洗流量≥10G。 （提供DDoS防护流量清洗解决方案、设备拓扑图、清洗业务管理平台页面截图） | 5 | - 正偏离：清洗流量15G以上：5分 - 完全响应：清洗流量10G～15G：3分 - 负偏离：清洗流量5G～10G：2分 - 其他情况：0分 |
| 12 | 端口开放 | 在国家政策法规允许的范围内，开放所有 TCP 和 UDP 端口 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 13 | 流量和访问控制 | 在国家政策法规允许的范围内，不对接入服务进行任何形式的流量控制、访问限制、带宽限制等。 | 2 | - 完全响应：2分 - 不响应：（无效投标） |
| 14 | 服务要求 | 见“采购需求清单”之“二、服务要求”（共12条） （提供服务承诺书，承诺书必须对 12 条要求逐条进行响应） | 10 | - 完全响应：10分 - 负偏离：每出现 1 条不响应扣 1分，扣完本项分值为止。 - 对12条中标有“★”的不响应，则为无效投标 |
| 二、资信部分评分指标（ 20分） |  |  |  |  |
| 1 | 基础电信业务运营许可证 | 供应商或其上级公司（机构）具有基础电信业务运营许可证 （提供许可证复印件） | 5 | - 完全响应：5分 - 不响应：（无效投标） |
| 2 | 骨干网覆盖 | 拥有覆盖全国范围的骨干网络 （提供所拥有骨干网名称和简介资料） | 5 | - 完全响应：5分 - 不响应：（无效投标） |
| 3 | 国际出口带宽 | 国际出口带宽大于100万Mbps （提供CNNIC互联网发展报告中相关数据截图） | 5 | - 500万以上：5分， - 300万～500万：4分 - 100万～300万：3分 - 负偏离或不响应：（无效投标） |
| 4 | 互联网专线接入服务经验 | 有互联网专线接入服务经验。 （提供供应商签订的、签约日期为2015年1月1日以后的、签约带宽达到1Gbps的互联网接入服务合同复印件） | 5 | - 每件合同得1分，本项满分 5 分 - 无合同：（无效投标） |
| 三、价格评分指标（ 20分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 投标报价 | 20 | 报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分20分，其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 分值保留两位小数，第三位四舍五入。 |

（二）B包：采用最低价中标（成交），按供应商报价由低到高顺序确定中标候选人。报价相同的，按摸球大小顺序排列。

附件1、专家论证意见及结论

（项目经过专家论证的，应附专家论证意见、结论和论证专家名单）

附件2、审批文件、政策性文件等

（与项目相关的政府或部门审批或发布的文件)

附件3、项目实施方案

（与本项目有关的设计图纸、技术规范、方案等资料定稿）

采购人（公章）：

年    月    日