池州职院教育网域名和接入服务采购需求书

一、项目概况

实施背景：学院信息化建设快速发展，师生对CERNET资源需求不断增长；czvtc.edu.cn域名为我院官方域名。

基本情况：学院现有的教育网域名“ czvtc.edu.cn ”服务和 CERNET 接入服务已到期。

项目内容：“ czvtc.edu.cn ”域名服务和 CERNET 接入服务。

项目整体情况：“ www.czvtc.edu.cn ”域名为已经备案的我院门户网站域名,同时我院部门和一些应用则需使用“ czvtc.edu.cn ”下的二级域名；CERNET 的接入服务将使我院师生可以继续访问 CERNET 上的众多教育与科研资源。

二、项目预算：每年 9万元人民币。

三、供应商资格条件

符合《政府采购法》第二十二条规定。

四、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国教育与科研计算机网域名和接入服务 | 年 | 1 | 9万元 |  |

五、技术需求

| 服务名称 | 技术参数和服务要求 | 服务年限 |
| --- | --- | --- |
| CERNET域名和接入服务 | 一、技术要求： 1. 接入方式： 提供专用 VPN设备，以 VPN 方式从池州职业技术学院中心机房上联至安徽省内 CERNET 节点中国科技大学网络中心。 2. 签约带宽： 上下行带宽对等，IPv4带宽10Mbps。 3. 实际平均速率： 上下行实际平均速率均须大于等于签约带宽的90%。 4. 互联网IPv4地址： 提供互联网IPv4地址数量4个，所提供的IP地址应为连续的固定IP地址段，且不可随意变更，如遇特殊情况必须变更，需提前 30 天通知。 5.互联网IPv6 地址： 供应商提供给采购人的互联网出口暂不部署IPv6，但应具备 IPv6 升级能力，合约期内可随时免费升级。 6.端口开放： 在国家政策法规允许的范围内，开放所有 TCP 和 UDP 端口。 7.流量和访问控制： 在国家政策法规允许的范围内，不对接入服务进行任何形式的流量控制、访问限制、带宽限制等。 8.域名服务 采购人向供应商购买 czvtc.edu.cn 域名，合同期内，czvtc.edu.cn为采购人所有；供应商应为采购人提供域名证书和域名解析服务。 二、服务要求： 1.网络可用性：全年≥99.9%。 注：网络可用性指供应商的互联网接入无故障运行时间占总运行时间的百分比。 2.接入服务、域名服务、维护、技术支持时间： 7×24小时不间断。 3.故障申告响应时限：≤30分钟。 4.故障处理人员和设备到达现场时限：≤24小时。 5.故障处理时限：≤4小时。 1小时内故障无法排除，必须在1小时内提供同等规格备用线路接入，直到故障排除。 24小时内故障无法排除，扣除履约保证金的50%；48小时内故障无法排除，扣除全部履约保证金。 6.故障排除反馈时限：≤30分钟。 7.每季度网络出现故障次数：≤1次。 8.故障处理报告： 若网络出现故障，必须向采购人提供详细的故障处理和分析报告。 9.维护要求： 供应商应对提供的线路进行维护，每季度应上门检修一次，并以电子邮件的形式向采购人提供相关的检测报告。 10.用户隐私保护： 除国家及地方政府部门有特别规定外，不得向任何第三方泄漏采购人的隐私和数据。 11.备案服务： 采购人通过此线路或使用购买的域名 czvtc.edu.cn对外提供服务，若按国家有关规定需履行备案手续，供应商必须免费提供辅助备案服务。 12.故障应急处理预案： 供应商应向采购人提供详细的故障应急处理预案，签约时必须明确告知采购人故障应急处理流程、故障受理联系方式。 | 1年 |

注：

1、投标人在投标书中必须对“五、技术需求”表的“技术参数和服务要求”中所列条目逐条进行响应。

2、本项目由供应商自行踏勘现场，需要踏勘现场的可与采购人联系，未踏勘现场导致不利于供应商的后果由供应商自行承担。

3、本项目预算中除了包含服务清单中列出的相关费用外，还包含施工安装调试费、税费等。供应商应综合考虑各种因素再报价，供应商的报价应包含完成本项目工程所有的费用，如人工费、材料（设备）费用、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、交易服务费、代理服务费、土建施工费用、安装调试费、运输费、损耗费、取电施工费、运营维护费等预计发生或可能发生的所有费用。

4、施工安装运维期间的人员安全问题或相关事故由中标供应商负责，投标供应商报价时也应考虑到此项费用（如为员工购买保险、社保，商业险等等）。

5、服务期间内的设备出现质量问题等均由中标供应商负责免费售后，若影响服务则必须更换设备，确保服务不间断；更换设备的费用由中标供应商承担。

6、服务期内，中标供应商必须确保对其所获得的相关数据或信息予以保密，不得泄露。

六、商务需求

1、项目施工要求

项目施工时间：成交通知书发出后5日内完成合同签订工作，并按合同规定时间10日内完成安装调试并交付使用。

项目施工地点：池州职业技术学院校园内指定地点。

2、检测验收

本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购单位方能组织验收并填写“合格验收单”。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收；招标文件未规定部分，严格按照本项目相关的国家质检标准组织验收。

（2）成交人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的服务在有关技术人员配合下对所有服务要求逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。该项目全部验收完毕后成交供应商应提交一份完整的测试报告。验收人员逐个验收后填写验收报告。

（3）若1次验收不合格，则限定中标人在判定验收不合格之日后的10日内进行重新安装调试后再进行验收，若验收仍不合格，则视为中标人虚假响应招标文件，将按国家和政府相关法规对中标人进行处理。

3、售后服务

（1）质保期

合同签约期限为 3 年。质保期从项目验收合格后次日算起，按合同签约期限分 3个年度分别计算，每个年度的起迄时间在合同中约定（第1个年度开始时间为项目验收合格后的次日，后2个年度开始时间为前一年度结束后的次日）。

（2）故障响应

见“五、技术需求”部分的“服务要求”

4、付款方式

中标价为 1年的服务费，按合同中约定的年度一年一付。

合同签约期限为 3 年。

第1个年度付款在系统安装调试验收合格后15日内进行，付至合同中标价的95%，余下5%待该年度结束服务无质量问题后一次性付清，不计利息；

第2个年度和第3个年度，在年度开始时间后的15日内，付至合同中标价的95%，余下5%待该年度结束服务无质量问题后一次性付清，不计利息；

七、评标办法

因本项目为单一来源采购，故采购人同供应商应在保证采购项目质量和不超过预算的基础上，本着平等互利和诚实守信的原则商谈出合理的成交价。

八、拟定唯一供应商名称：赛尔网络有限公司

九、拟定唯一供应商地址：北京市海淀区清华科技园8号楼B座8层