池州职业技术学院中心机房硬件升级

采购需求书

一、项目概况

实施背景：学院信息化建设快速发展，业务系统越来越多,需要更多的计算和存储资源。

基本情况：学院中心机房现有的服务器虚拟化平台的硬件资源使用率已超过90%，且无任何冗余，无法保证数据安全，更无法增加新业务。

项目内容：中心机房服务器硬件资源升级

项目整体情况：因为近期部署的校情数据智能分析平台几乎耗尽了中心机房现有的存储和内存资源，为缓解这一情况，对现有的计算资源进行简单升级，以满足短期内的需求。

二、项目预算：

46400.00元人民币。

三、供应商资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件；

3、本项目不接受联合体投标。

四、采购清单

| 序号 | 品名 | 单价（元） | 数量（单位） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器硬盘 | 2800.00 | 8块 | 22400.00 |
| 2 | 服务器内存 | 3000.00 | 8根 | 24000.00 |
| 合计 | 肆万陆仟肆佰圆整（￥46400.00） |  |  |  |

五、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 货物规格、技术参数和服务要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器硬盘 | SATA接口、3.5英寸、12Gb/s接口速率、7200转/分、256MB缓存、12TB容量，要求与曙光DS600-G20服务器完全兼容，质保期至少 5 年。 | 8块 |
| 2 | 服务器内存 | 类型DDR4、频率支持2666MHz、ECC校验、容量64GB，要求与曙光I840-G30 服务器完全兼容，质保期至少3年。 | 8根 |

六、商务需求

1.安装和验收

（1）本次采购的硬盘和内存，必须在采购人的要求下由供应商负责安装到采购人指定的服务器上，正常稳定运行至少1周后再组织验收。

（2）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收；招标文件未规定部分，严格按照本项目相关的国家质检标准组织验收。

（3）若1次验收不合格，则限定中标人在判定验收不合格之日后的10日内进行重新安装调试后再进行验收，若验收仍不合格，则视为中标人虚假响应招标文件，将按国家和政府相关法规对中标人进行处理。

3、售后服务

（1）质保期

硬盘质保期至少 5 年，内存质保期至少 3 年；设备厂家质保期小于此规定的，按此规定执行；设备厂家质保期大于此规定的，按厂家质保期执行。

（2）故障响应和处理

质保期内产品出现故障中标人应在接到采购人通知后1小时内到场进行处理，并在1小时内恢复；若在1小时内无法恢复，应提供相同规格的备件临时替换；若在48小时内无法恢复，应重新提供全新的相同规格的备件永久替换，直到问题解决。

4、付款方式

采购人在设备验收合格后向中标人一次性付清合同价款的95%，剩余95%留作质保金，若设备无质量问题，在合同签订日1年后一次性退还给中标人（不计利息）；若产品有质量问题，采购人有权视情况扣除部分或全部质保金。

七、评标办法

低价中标法。