池州职业技术学院数控加工实训基地空压站采购需求书

一、项目概况

项目概述：因池州职业技术学院数控加工实训基地实习实训教学需要，现需采购配套空压站。

二、项目预算

本项目建设预算12.65万

三、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须为空压站设备制造商或代理商，代理商须提供原厂家提供的代理授权证明。

3、项目负责人应持有住建部颁发的二级及以上的机电建造师注册证或人社部门颁发的机电类技师（二级）及以上的职业资格证书。（中标后，中标人须现场提供社保证明、证件原件验证）

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆空压机 | 台 | 1 | 56000.00 |  |
| 2 | 储气罐 | 个 | 1 | 9000.00 |  |
| 3 | 高温冷冻式干燥机 | 台 | 1 | 19000.00 |  |
| 4 | 压缩空气精密过滤器 | 支 | 3 | 10500.00 |  |
| 5 | 内外涂塑碳钢卡压式管道系统安装材料及人工费（从机房连接至车间管道 | 套 | 1 | 12000.00 |  |
| 6 | 外置空压机专用房，地面混凝土，四周脚架龙骨，外表彩钢板，带门带通风窗口 | 套 | 1 | 20000.00 |  |
| 合计：壹拾贰万陆仟伍佰元整 |  |  |  | 126500 |  |

五、技术需求

1、技术（质量）标准

ISO1217:2009《容积式压缩机验收试验》

2、技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆空压机 | 一、技术参数： ★1、30kw皮带传动螺杆空压机 ★2、排气压力0.8MPa，排气量≥5.0（m³/min） 3、机组比功率 ≤7.4[kW/(m3/min)]，按容积式空气压缩机 2019版能效标准，中国能效标识网数据可查。 4、电机防护等级IP54 |  |
| 2 | 储气罐 | ★1、容积1.0 m3 ★2、压力0.8MPa |  |
| 3 | 高温冷冻式干燥机 | 1、处理空气量≥6.9m3/min 2、压降≤0.03MPa 3、露点温度2～10℃ 4、高温型风冷式 |  |
| 4 | 压缩空气精密过滤器：C、T、A三级 | 处理空气量≥6.9m3/min 2、 C级预过滤器：碳钢材质罐体，滤芯材质为玻璃纤维、聚酯纤维、不锈钢网多层结构；去除3μm以上的液态和固态颗粒，除水效率在95%以上，残余含油量≤5PPM； 3、T级精过滤器：碳钢材质罐体，滤芯材质为玻璃纤维、聚酯纤维、不锈钢网多层结构；去除1μm以上的固态和液态颗粒； 4、 A级精过滤器：碳钢材质罐体，滤芯材质为玻璃纤维、聚酯纤维、不锈钢网多层结构；去除1μm以上的固态和液态颗粒，残余含油量≤0.5PPM； |  |
| 5 | 管道安装 | - 采用新型节能管道，管道不生锈压差小 - 管道口径不低于DN32 - 管道布局要合理、美观；管道支架要牢靠、安全 |  |
| 6 | 外置空压机专用房，地面混凝土，四周脚架龙骨，外表彩钢板，带门带通风窗口 | - 地面要求混凝土 - 墙面及顶部采用钢架结构，铺设彩钢瓦 - 带锁门，带通风窗 - 配套供电设计及施工 - 占地面积20平方米，高度约3米 |  |

3、质量、服务要求：整机保修一年，主机保修五年（免费保养五年）；在质保期内，对机组中的非易损件，在正常使用情况下发生损坏或失效，均无偿赔偿，免费更换。

4、其他要求：

★1）投标单位需携带职业健康安全管理体系认证证书原件备查，预中标后现场验证真伪.

★2）投标单位需携带售后服务认证证书，原件备查，预中标后现场验证真伪

六、商务需求（合同主要条款）

1、合同的交货（完工）时间及地点：

1.1合同签订：中标通知书发出后3日内完成合同签订工作。

1.2交货时间：合同签订后10日历天内完成供货及安装。

1.3交货地点：采购单位指定地点。

- 安装调试

供方派工程师现场安装、开机调试，技术培训。

3、检测验收

按照技术要求验收，且符合数控机床工作需要。

4、培训

免费培训。

5、售后服务

（1）质保期

整机质保期一年，保修五年；在质保期内，对机组中的非易损件，在正常使用情况下发生损坏或失效，均无偿赔偿，免费更换。

（2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后 1小时内响应，12 小时内到达现场，8小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

6、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

七、评标办法

本项目采用最低价中标（成交），按供应商报价由低到高顺序确定中标候选人。报价相同的，按摸球大小顺序排列。

采购人（公章）：池州职业技术学院

2021 年 6 月 15 日