池州职业技术学院《安徽省机器人大赛“机器人赛道”

赛项》设备采购需求书

一、项目概况

1、实施背景

为贯彻、落实《安徽省教育厅关于进一步规范大学生学科和技能竞赛管理的意见》（皖教秘高〔2020〕67号）的文件精神，提高高等教育发展水平、推进高等教育高质量发展、推动校企全面加强深度合作，本着以提升高校学生技能水平、培育工匠精神为宗旨，以促进高等教育专业建设和教学改革、提高教育教学质量为导向的原则。安徽省教育厅面向全省高校在校大学生举办年安徽省机器人大赛赛。

2、赛项基本情况

（一）促进教学模式创新。通过大赛，引导高校建设相关专业设置、人才培养、课程改革，使学校的专业建设快速跟上信息产业发展、网络技术进步和人才需求变化趋势。促进这些领域的产教融合、校企合作和工学结合，增强专业建设和课程教学的针对性，提高学校的产业贡献率和社会吸引力，提升学校相关专业技术技能人才培养水平。

（二）培养复合型的信息技术技能人才。通过大赛，使学生明确认知和熟练掌握基于计算机技术的相关技术，促进学校人才培养机制、专业设置适应人才市场需求，培养创新型高素质的复合型互联网技能人才。鼓励和支持学生关注行业前沿，适应岗位变动、市场服务产业升级，促进学生职业技能与职业精神有机结合，职业道德、职业能力和综合素养全面发展。

（三）以赛促教。坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，通过参与比赛促进教学大练兵，提升教师的专业教学能力,增强学生的学习动力和专业技术水平。通过比赛促进不同地域师生的交流，展示各校的风采，开拓视野，从而促进教学质量的提高。

3、采购内容和预算

采购一批竞赛创新班所需的竞赛操作平台，总预算3万元。采购内容详见采购清单。

二、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的，具有经营该项目经营范围的独立企业法人；

3、最近三年（自2018年1月1日以来）承接过与本项目内容相类似成功案例至少一例（合同金额不少于本项目采购预算）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿人机器人 | 套 | 2 | 3 |  |
| 人民币大写：叁万元整 3.0万元 |  |  |  |  |  |

四、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能仿人型机器人 | 1、体型参数:尺寸：346mm*224mm*118mm；重量：1.8kg；材质：铝合金，ABS； ★2、核心配置：群体控制数量 ≥50；步态算法，自稳定快走步态 15cm/s，自稳定慢走步态 8cm/s；支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作，支持舞蹈、足球、拳击等动作； ★3、控制器：采用高性能STM32核心，搭载1G储存卡，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有16路过载保护，可以同时控制16个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测，支持UART接口； 4、自由度：共16个自由度，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚步1个关节（共两只）； 5、舵机：16个强扭矩伺服舵机，执行精度≤1度，执行角度180±10度，空载寿命≥20万次，舵机扭矩13kg.cm，舵机采用全金属齿轮，寿命长，舵机线采用不同线长，方便布线； 6、电池：输入电压8.4V，输出电压7.4V，容量2200mAH，持续运行时间不低于60分钟； 7、LED：嘴灯； 8、音频输出：8Ω2W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐； ★9、传感器：内置3个传感器，包含六轴传感器，地磁传感器，红外距离传感器，机体自带3个扩展口，包含两个输入口、一个输出口； 10、兼容平台：windows7/8/10 ★包含9个传感器和2个输出模块，支持机器人功能拓展，传感器相互配合可以完成不同的场景任务。 火焰传感器：识别火焰 光敏传感器：识别光源 碰撞传感器：检测是否发生碰撞 温度传感器：探测环境温度 湿度传感器：探测环境湿度 酒精传感器：检测环境酒精含量 颜色传感器：识别颜色 触摸传感器：感应人体触摸 人体红外传感器：感应有没有人靠近 输出模块：LED灯，风扇 遥控器 可用手柄远程遥控，遥控距离约15米。 尺寸：155mm*110mm*55mm 发射控制：NRF24L01 发射频率：可修改 按键：2个摇杆，15个按键 电池：两节五号电池 ★包括机器人简化版软件和教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面； ★教育版软件内置80个基本动作、30个对抗动作、20个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛。 ★机器人竞赛训练平台：采用 C#，.net 开发， C/S 技术架构。采用 AES 加密算法，“断点续考”、 “转移考试”功能保障考试过程中数据安全。同时采用防拷贝、防切屏、禁止快捷键等防舞弊技 术。实时监控在线状态及答题状态。支持单选、 多选、判断、填空、分析等题型。系统加密狗自 带时钟芯片。支持用户编排场次信息。 支持用户自定义题库。支持现场出分或考评结束之后统 一判分。流程化操作界面方便用户操作。 |  |

注意事项（其他要求条款）：

1、本项目所有设备的参数中，打“★”的技术参数为关键技术参数必须满足，投标人需提供相关技术参数检测报告或证明文件复印件，未能提供的，视为无效投标；

2、本项目中所有设备，中标方在公示结束后一周内必须安排演示（可以携带设备来我校演示，也可安排我方2－3名专业人员到厂方演示，所需费用由中标方承担），同时提供制造厂家出具的授权书和售后服务承诺函(签订合同时出具)；

3、凡提供相关材料经查验出有虚假材料的、或演示结果达不到标书要求的，采购人有权取消其中标资格。

五、商务需求

1、供货要求

1.1合同签订：中标通知书发出后10日内完成合同签订工作。

1.2交货时间：合同签订后10日历天内完成供货及安装。

1.3交货地点：采购单位指定地点。

1.4本项目中用户需求书所要求的投标时提供的使用手册、彩页或其他证书认证等证明材料及制造厂家出具的授权书和售后服务承诺函，中标人须在签订合同前出具。

2、报价：应包含但不限于所投货物、服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训、检测验收和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用，报价为签订合同的依据。

除以上具体要求外，本项目报价还包括且不限于以下内容：

2.1设备材料价（包括要求工程范围内的设备、备品备件及专用工具等的价格并包括各种税费、运杂费、保险费、调试费等）。

2.2安装费用。

2.3调试费用。

2.4现场可能发生的临时设施费等各种临时费用及其它费用。

2.5供应商的谈判报价不得超过采购预算，否则视为无效报价。

3、检测验收

本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购单位方能组织验收并填写“合格验收单”，并完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。投标货物的主要技术参数、功能及配置必须满足招标文件要求。主要货物的主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的资料等技术资料予以支持，没有技术资料支持的技术参数、功能及配置不能视为响应。（包括不限于：技术标准和实施程序、人员、设备等）

（2）投标人应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）中标人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。

4、售后服务

（1）质保期

质保期不少于三年，厂家质保超过三年的，按厂家执行。在此期间，因材料和生产不良而产生的损坏，中标人应包修、包换、包退。

（2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后 24 小时内响应，  24  小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在 24  小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

5、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

六、评标方法和标准

1、评标方法

本项目采取最低评标价法，指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性响应要求的前提下（即通过评委会初审），依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

2、评标标准

在最大限度地满足招标文件中的各项实质性的基础上，符合采购需求、质量和服务相等的情况下，按投标报价由低到高顺序推荐1-3名中标候选人。投标报价相同的，以摸球的数字从大到小顺序排列。

池州职业技术学院

2021年10月9日