池州职业技术学院英语四六级考试设备采购项目需求书

一、项目概况

（一）实施背景

以满足英语四六级考试的需求，现采购一批考试设备。

（二）基本情况

学院因考试需要采购备用设备，需采购70副耳机，70个金属探测仪，1个调频设备。

（三）采购内容和预算

70副耳机，70个金属探测仪，1个调频设备，总预算20700元人民币。

（四）项目整体用途、功能目标

考试设备满足英语四六级考试需要。

二、供应商资格条件

（一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立法人资格，具有工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等国家实行强制性要求的相关证件；
    （三）本项目不接受联合体投标；

（四）要求能够如期到货，安装调试好，全面、积极的配合校方工作。

三、采购需求及具体要求

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力耳机 | 副 | 70 | 25 | 1750 |
| 2 | 金属探测仪 | 个 | 70 | 85 | 5950 |
| 3 | 调频设备 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |
|  | 合计 |  |  |  | 20700 |
| 合计：人民币贰万零柒佰元整 |  |  |  |  |  |

（二）技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线耳机 | 频率范围：FM65－108MHz 整机谐波失真：≤10% 灵敏度：≤20μV 信噪比：≥35dB 额定输出功率 ：30mW 静态电流：≤10mA 最大输出功率：35mW *必须满足英语四六级听力考试需求* | 70 |  |
| 2 | 调频电台 | RF频率 76MHz (可定制60MHz～128MHz） 输出功率 100W ±0.5dB 输出阻抗 50Ω RF输出连接器 SL-16 帯内残波 ＜ -50dB 高次谐波 ＜ -40dB 寄生调幅 ＜ -45dB 载频允许偏差 ±200Hz 模拟音频输入 -12dBm～+8dBm 模拟音频输入阻抗 600Ω 平衡 RCA接口 音频预加重 0μs、50μs、75μs （可选） 频率响应 ±0.1dB 60Hz～12000Hz 左右声道电平差 ＜0.1dB（100%调制） （内含光盘播放设备） *必须满足英语四六级听力考试需求* | 1 |  |
| 3 | 金属探测仪 | 连续工作时长：40小时以上 报警方式：震动声音双报警 发射频率：25~50Khz | 70 |  |

四、服务需求

（1）投标方所投货物的产品只能高于招标文件要求，若不能满足招标文件要求的，为无效投标。

（2）所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

（3）提供生产企业售后服务协议加盖公章，售后服务响应时间不超过24小时，供货时间为合同签订日起10日内。