图书馆书架   采购需求书

一、项目概况

因书架不能满足逐年递增的采购图书上架，需要采购40组书架。

二、项目预算：40000元

三、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须在中国境内注册、具有独立法人资格以及独立承担民事责任的能力，应遵守相关法律、法令、条例和政府采购有关制度；投标人须是生产原厂商（投标人需提供有效的产权证明文件）。

3、投标人必须是所投标货物的生产制造商，本项目不接受联合体投标。

4、投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证（复印件加盖公章）；投标人必须通过环保部颁发的中国环境标志产品认证（十环认证）且投标供应商必须在财政部、环保部环境标志产品采购清单内（第二十期）。

5、法人授权书，法人身份证复印件以及被授权人身份证复印件。

以上材料递交报价材料时提供彩色复印件加盖公司鲜章

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木护板全钢双面五层书架 | 组 | 40 | 40000 | 每组书架放置图书大约400本。40组共计放置书16000本。基本满足近两年的采购图书上架。 |

五、技术需求

（一）技术（质量）标准

1、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

2、《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015

3、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB/18584-2001）

4、《金属家具质量检验及质量评定》（QB/T 1951.2-2013）

5、《木材含水率测定方法》（GB/T 1931-2009）

（二）技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木护板全钢双面五层书架 | ### （一）规格样式 1、规格：930mm（宽）×450mm(厚)×2140mm(高) 2、钢木书架侧护板为橡胶木，顶板四周采用橡胶木包裹。 2、结构特点：架体采用双柱式立柱结构，中间有隔离板，上下可调节，安全可靠，负载量大，适合书库、图书资料的存放。 4、载重性能 （1）每层搁板单面承重不低于80kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。 （2）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 ### （二）书架配置及技术参数 1）立柱：采用≧1.5mm优质冷轧钢板。 2）搁板：采用≧1.2mm优质冷轧钢板，刚性要足，承重能力强。 3）挂板：采用≧1.2mm优质冷轧钢板，组装后平整、牢固。 4）底框：采用≧2.0mm优质冷轧钢板。 5）顶板：采用≧0.8mm优质冷轧钢板。6）档板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板。7）钢制部分颜色：具有防锈蚀和抗菌性能。 8）.木制部分：采用优质橡胶木实木，护板整包外部周围钢件部分，护板框架≧20mm厚，内嵌板材为≧12mm厚；木顶板厚≧25mm，顶边线条≧25mm厚，底边线条≧15mm厚。油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求,漆膜理化性能达到国际要求，硬度≧2H表面平整，漆面无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。木护板顶部双面安装亚克力标插。 |  |

六、质量、服务要求：

（1）表面静电喷塑或镀铬处理，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。

（2）架体结实、坚固，安装规范，层数和间距可自由调整。

（3）门面平整，款式新颖，表面喷塑，设计美观。ISO9001认证产品，精密度高，材料质量好。通过ISO14001环保认证。

（4）产品表面不允许有明显的划伤、碰伤及凹凸不平；外表精光，内表细光；倒棱、圆角、圆线应均匀一致；产品的内外不得有飞边、毛刺；表面平整、折边刀印不明显。

（5）安装要求

各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

门缝间隙在安装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。

24小时卸载后，无裂纹及永久变形，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。

在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。安装验收交付使用3年内提供免费保修、保养，免费更换或维修损坏零部件。

随时为用户提供满意的售后服务，随叫随到。免费提供一定数量的易耗配件，便于自己排除小故障。

设备质保期3年，终身维修。质保期内因设备本身原因损坏免收一切费用。产品焊接开裂、部件断裂、塑层脱落等原始制造质量问题，免费更换。

附：书架用材一览表

| 主要材料 | 设备名称 | 材质 |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底架 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧2.0 mm |
|  | 挂板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
|  | 立柱 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.5 mm |
|  | 档棒 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧0.7 mm |
|  | 顶板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
|  | 搁板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
| 承重性能 | 每层额定承重：80kg以上（超国标），层板层次及高低可自行任意调节。 |  |  |  |
| 涂装参数 | 静电喷粉 |  | 优质环保树脂粉末 |  |
|  | 喷粉厚度 |  | 0.02mm-0.08mm |  |
|  | 硬度 |  | ≥F |  |
|  | 附着力 |  | GB1720(二级以上) |  |
|  | 光泽度 |  | ≥32° |  |
|  | 冲击强度 |  | ≥3.92J无剥落，裂纹或皱纹等 |  |
|  | 防腐蚀耐高温 |  | 耐碱性（5%NAOH）168h无异常、耐酸性（3%HCL）240h无异常耐沸水性12h无异常 |  |
| 执行标准 | 产品 | 《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015 |  |  |
|  | 用材 | GB/T11253-2019和GB/T13237-2013 |  |  |
|  | 表面 | GB/T3325-2017规范 |  |  |

七、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

（1）交货期：合同签订后60天内。（2）交货方式卖方送货上门；（3）交货地点：池州职业技术学院图书馆。

2、检测验收

买方组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现质量、数量、规格、服务等与合同要求不符等问题，应当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的法律责任。对于重大采购项目以及专业性较强或采购量较大的采购项目，应委托国家法定的质量检测机构进行验收。

验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的设备。如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

3、售后服务

（1）质保期:至少三年

（2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后3小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

4、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

注：定制货物需考虑到中标供应商前期的成本投入按阶段付款。

八、评标办法

本项目采用询价方式，有效最低价中标（根据质量和服务均能满足需求书规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商）。报价相同的，抽签确定中标供应商。